ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Положения о территориальном планировании)

БАРНАУЛ 2022

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Березовского сельсовета

Муниципальный контракт:

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта

________________ Садакова Г.А.

БАРНАУЛ 2022

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А.Садакова

Главный архитектор	В.Ю.Виниченко

Инженер-землеустроитель	С.Ю. Холодкова

Инженер по водоснабжению и водоотведению	Т.П.Леонова

Инженер по теплоснабжению	Т.П.Леонова

Инженер по электроснабжению	Н. А.Сытникова

Инженер по газоснабжению	В.С.Юрчак

Инженер по информационным технологиям	В.Г.Детинник

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Том 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| ГП 7 | Карта границ населенных пунктов МО Березовский сельсовет Первомайского района Алтайского края | Масштаб 1: 25000 |
| ГП 8 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Березовский сельсовет Первомайского района Алтайского края | Масштаб 1: 25000 |
| ГП 9 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с.Берёзовка, п.Бажево, п.Новый | Масштаб 1: 5000 |
| ГП 10 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения п.Правда | Масштаб 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	6

1 Объекты, планируемые к размещению на территории МО Березовский сельсовет	7

2. Параметры функциональных зон в границах населенных пунктов МО Березовский сельсовет	15

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Целью разработки генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2034 года (первая очередь до 2024 года). Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и крае, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и краевых целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.

Основные задачи:

1) Выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования.

2) Подготовка предложений:

– по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Ребрихинский сельсовет: с. Ребриха;

– по организации зон с особыми условиями использования территорий;

– по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов;

– по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

– по развитию объектов транспортной инфраструктуры;

– по развитию иных объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

- 1 Объекты, планируемые к размещению на территории МО Березовский сельсовет

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения* на территории МО Березовский сельсовет**

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Функциональные зоны |  |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность | Размер земельного участка, протяжен ность линейного объекта |  |  |  |  |
| 1 | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Центр детского творчества | с.Березовка В здании школы | 100 мест | встроенный | Общественно-деловая | Учреждение образования |  |  |
|  |  | п.Правда В здании школы | 6 мест | встроенный |  |  |  |  |
| 1.2 | Детский сад | с.Березовка ул.Центральная | 120 мест | 0,66 га |  |  |  |  |
|  |  | п.Правда В районе планируемого общественно-делового центра | 34 места | 0,23 га |  |  |  |  |
| 1.3 | Детский сад | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 540 мест | – |  |  |  |  |
| 1.4 | Школа (начальное звено) | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 160 мест | – |  |  |  |  |
| 1.5 | Школа | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 720 мест | – |  |  |  |  |

| 1.6 | Клуб | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 600 мест | – | Общественно-деловая | Учреждение культуры и искусства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Библиотека | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 47 тыс.томов | 2 шт |  |  |  |
| 1.8 | Плоскостные спортивные сооружения Детские сооружения | с.Березовка ул.Центральная | – | 0,96 га |  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 1.9 | Спортивно-оздоровительный комплекс | с.Березовка ул.Центральная | – | 1,9 га |  |  |  |
| 1.10 | Спортивно-оздоровительный комплекс | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | – | 3,8 га |  |  |  |
| 1.11 | Плоскостные спортивные сооружения | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | – | 3,5 га |  |  |  |

| 1.12 | Бассейн | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 180 мест | 2 шт | Общественно-деловая | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Магазин | с.Березовка ул.Катаева | 300 кв.м | 1 шт |  | Предприятия торговли |  |
|  |  | П.Бажево Ул. Сенная | 30-40 кв.м | 1 шт |  |  |  |
|  |  | п.Новый ул.Солнечная | 30-40 кв.м | 1 шт |  |  |  |
|  |  | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода» | 1920 кв.м | 3 шт |  |  |  |
|  |  | п.Правда В районе планируемого общественно-делового центра | 30-40 кв.м | 1 шт |  |  |  |
| 1.14 | Рынок | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 1000 кв.м | – |  |  |  |
| 1.15 | Комбинат бытового обслуживания – гостиница – прачечная | с.Березовка ул.40 лет Победы, на въезде в село | 45 мест 150 кг в смену | встроенный |  | Учреждение и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |
| 1.16 | Предприятие бытового обслуживания | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода» | 46 мест | – |  |  |  |

| 1.17 | Предприятие бытового обслуживания Пункт приема белья | п.Правда В районе планируемого общественно-делового центра | 2 раб места | Встроенный | Общественно-деловая | Учреждение и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Гостиница | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 90 мест | – |  |  |  |
| 1.19 | Банный комплекс | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 44 места | – |  |  |  |
| 1.20 | Прачечная | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | 30 кг в смену | – |  |  |  |
| 1.21 | Пожарное депо | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода | – | 2 шт |  |  |  |
| 1.22 | Аптека | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода» | 14 кв.м | – |  | Учреждение здравоохранения |  |
| 1.23 | Предприятие общественного питания | п.Правда по ул. Березовой | 10 мест | 1 шт. |  | Предприятия общественного питания |  |
| 1.24 | Предприятие общественного питания | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода» | 200 мест | 4 шт |  |  |  |
| 1.25 | Религиозно-культовый объект | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода» | – | 1 шт |  | Культовые объекты |  |

| 1.26 | АТС Интернет-кафе | п.Новый Микрорайон «Александрова Слобода» | 1 шт 50 мест | Встроенный | Общественно-деловая | Учреждения связи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома усадебного типа | с.Березовка | 157 шт | 25,2808 га | Жилая зона | Застройка усадебного типа |  |
|  |  | п.Бажево | 233 шт | 29,5169 га |  |  |  |
|  |  | п.Новый | 2195 шт | 297,9332 га |  |  |  |
|  |  | п.Правда | 425 шт | 44,9003 га |  |  |  |
| 3 | Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пилорама | с.Березовка К востоку от границы села | По заданию на проектирование | 0,31 га | Производственного назначения | Объекты производственного назначения | СЗЗ 100 м |
| 3.2 | Территория размещения объектов производственного назначения IV-V класса опасности | п.Правда На северо-востоке от границы поселка | По заданию на проектирование | 7,04 га |  |  | СЗЗ 100 м |
| 4 | Сфера транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Улично-дорожная сеть (планируемая) | с.Березовка (в планируемых границах) | главные, основные, жилые улицы; проезды | 2,3682 га | Зона транспортной инфраструктуры | Улично-дорожная сеть |  |
|  |  | п.Бажево (в планируемых границах) |  | 1,5512 га |  |  |  |
|  |  | п.Новый (в планируемых границах) |  | 84,6365 га |  |  |  |
|  |  | п.Правда (в планируемых границах) |  | 1,8561 га |  |  |  |

| 5 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Очистные сооружения | с.Березовка к востоку от границы села | 2000,0 куб.м/сутки | 7,273 га | Зона инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | СЗЗ 300 м |
| 5.2 | Канализация хозяйственно-бытовая | с.Березовка По селу | Ду = 100-250 мм | 7,4 км |  |  |  |
|  |  | п.Бажево По селу |  | 4,3 км |  |  |  |
|  |  | п.Правда По селу и до очистных |  | 8,4 км |  |  |  |
| 5.3 | Водопроводные сети | с.Березовка По селу | Ду=32-100 мм | 12,8 км |  |  | ОЗ 10 м |
|  |  | п.Бажево По селу |  | 5,2 км |  |  | ОЗ 10 м |
|  |  | п.Новый (без микрорайона «Александрова Слобода») |  | 5,6 км |  |  | ОЗ 10 м |
|  |  | п.Правда По селу |  | 2,0 км |  |  | ОЗ 10 м |
| 5.4 | Линия электропередач | с.Березовка По селу | 10 кВ | 2,3 км |  |  | ОЗ 10 м |
|  |  | п.Бажево По селу |  | 0,5 км |  |  | ОЗ 10 м |
|  |  | п.Новый По селу |  | 10,56 км |  |  | ОЗ 10 м |

| 5.4 | Линия электропередач | п.Правда По селу | 10 кВ | 0,2 км | Зона инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры | ОЗ 10 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | КТП | с.Березовка По селу | 26-400 кВа | 4 шт |  |  |  |
|  |  | п.Бажево По селу |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  | п.Новый По селу (без микрорайона «Александрова Слобода») |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | п.Правда По селу |  | 1 шт |  |  |  |
| 5.6 | Подстанция | п.Новый На севере поселка | 35/10 кВ | 1 шт |  |  |  |
| 5.7 | Газопровод | с.Березовка По селу и до п.Правда | – | 12,9 км |  |  |  |
|  |  | п.Бажево По селу | – | 7,2 км |  |  |  |
|  |  | п.Новый По селу | – | 27,86 км |  |  |  |
|  |  | п.Правда По селу | – | 3,9 км |  |  |  |
| 5.8 | Тепловые сети | По МО | Ду=32-100 мм | 1,5 км |  |  |  |

| 6 | Производственная сфера (объекты сельскохозяйственного назначения) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Стоянка сельскохозяйственной техники | с.Березовка К востоку от границы села | – | 0,85 га | Зона сельскохозяйственного использования | Объекты сельскохозяйственного назначения | СЗЗ 300 м |
|  |  |  | – | 0,73 га |  |  | СЗЗ 300 м |
| 6.2 | Складские помещения | п.Правда К востоку от границы села | – | 6,37 га |  |  | СЗЗ 50 м |

* В соответствии со ст. 14, 15 гл.3 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения (наряду с основными) относятся вопросы по созданию условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тому подобное.

Строительство объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в указанных сферах деятельности, планируется в основном с привлечением средств малого и среднего бизнеса.

- 2. Параметры функциональных зон в границах населенных пунктов МО Березовский сельсовет

| Функциональные зоны и их параметры |  | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Березовка* |  |  |  |  |  |
| Жилая зона (245,1 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | В границах НП | 157 шт | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (14,5 га) | Учреждение образования | Центр детского творчества | В здании школы | 100 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Детский сад | Ул.Центральная | 120 мест |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения Детские сооружения | Ул.Центральная | 0,96 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Спортивно-оздоровительный комплекс | Ул.Центральная | 1,9 га |  |
|  | Предприятия торговли | Торговый павильон | Ул.Катаева | 300 кв.м | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Торговый павильон | ул.40 лет Победы | 300 кв.м | Местного значения сельского поселения |
|  | Учреждение и предприятия бытового и коммунального обслуживания | Комбинат бытового обслуживания – гостиница – прачечная | Ул.40 лет Победы, на въезде в село | 45 мест 150 кг в смену | Местного значения сельского поселения |

| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (72,9 га) | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах НП | 2,3682 га | Местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона производственного назначения (6,4 га) | – | – | – | – | – |
| Зона рекреационного назначения (4,1 га) |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования (26,0 га) | – | – | – | – | – |
| п.Бажево |  |  |  |  |  |
| Жилая зона (79,25 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах НП | 233 шт | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (0,1 га) | Предприятия торговли | Магазин | Ул.Сенная | 30-40 кв.м | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (23,0 га) | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах НП | 1,5512 га | Местного значения сельского поселения |

| Зона производственного назначения (0,3 га) | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона сельскохозяйственного использования (5,9 га) | – | – | – | – | – |
| п.Новый |  |  |  |  |  |
| Жилая зона (328,3 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | В границах НП | 2195 шт | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (50,8 га) | Учреждение образования | Детский сад | Микрорайон «Александрова Слобода» | 540 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Школа (начальное звено) |  | 160 мест |  |
|  |  | Школа |  | 720 мест |  |
|  | Учреждение культуры и искусства | Клуб | Микрорайон «Александрова Слобода» | 600 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Библиотека |  | 47 тыс.томов, 2 шт |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Спортивно-оздоровительный комплекс | Микрорайон «Александрова Слобода» | 3,8 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Плоскостные спортивные сооружения | Микрорайон «Александрова Слобода» | 3,5 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Бассейн | Микрорайон «Александрова Слобода» | 180 мест | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли | Магазин | Ул.Солнечная | 30-40 кв.м | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Микрорайон «Александрова Слобода» | 1920 кв.м, 3 шт |  |

| Общественно-деловая зона (50,8 га) | Предприятия торговли | Рынок | Микрорайон «Александрова Слобода» | 1000 кв.м | Местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждение и предприятия бытового и коммунального обслуживания | Предприятие бытового обслуживания | Микрорайон «Александрова Слобода» | 46 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Гостиница |  | 90 мест |  |
|  |  | Банный комплекс |  | 44 места |  |
|  |  | Прачечная |  | 30 кг в смену |  |
|  |  | Пожарное депо |  | 2 шт |  |
|  | Учреждения здравоохранения | Аптека | Микрорайон «Александрова Слобода» | 14 кв.м | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия общественного питания | Кафе | Микрорайон «Александрова Слобода» | 200 мест, 4 шт | Местного значения сельского поселения |
|  | Религиозно-культовый объект | Церковь | Микрорайон «Александрова Слобода» | 1 шт | Местного значения сельского поселения |
|  | Учреждения связи | АТС Интернет-кафе | Микрорайон «Александрова Слобода» | 1 шт 50 мест | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (107,9 га) | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах НП | 84,6365 га | Местного значения сельского поселения |
| Производственная зона (0,6 га) | – | – | – | – | – |
| Зона сельскохозяйственного использования (56,2 га) | – | – | – | – | – |

| п.Правда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (38,3 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах НП | 425 шт | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (2,6 га) | Учреждение образования | Центр детского творчества | В здании школы | 6 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Детский сад | В районе планируемого общественно-делового центра | 34 места | Местного значения муниципального района |
|  | Предприятия торговли | Магазин | В районе планируемого общественно-делового центра | 30-40 кв.м | Местного значения сельского поселения |
|  | Учреждение и предприятия бытового и коммунального обслуживания | Предприятие бытового обслуживания Пункт приема белья | В районе планируемого общественно-делового центра | 2 раб.места | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия общественного питания | Кафе | Ул. Березовая | 10 мест | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (13,0 га) | Улично-дорожная сеть | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах НП | 1,8561 га | Местного значения сельского поселения |

| Зона специального назначения (0,6 га) | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона сельскохозяйственного использования (11,2 га) | – | – | – | – | – |